| 作業名 | 鉄筋かぶり厚調査 |  | 作成日 | 2021年10月29日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | 電磁誘導法（鉄測、PS200、PM630） |  |  |  |
| 使用機器・道具 | 鉄測、PS200、PM630 |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・状況に合わせて使用機器に落下防止措置を講じる |  |  |
| 作業 | １）調査対象範囲を探査する ２）データをモニターに転送する | ・車輪の汚れが対象面に残らないか確認する ・探査に集中し、躓かないように足元の確認を行いながら探査する ・探査機器が設備等に接触し破損に注意する ・データがモニターに転送されたか確認する ・異常値がないか確認する ※異常値がある場合、レーダ探査機などにてダブルチェックを行う |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |
| --- | --- | --- |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・車輪の汚れが付着している場合は清掃する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |
| 作業状況図 |  |  |
| 作業状況例(PS200) スキャナー モニター 使用機器 モニター スキャナー 鉄測 PS200 PM630 |  |  |