| 作業名 | 鉄骨塗膜除去・研磨 |  | 作成日 | 2022年 7月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | ベルトサンダーによる塗膜除去・研磨 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | ベルトサンダー、サンディングベルト、防塵マスク、保護メガネ、防炎シート、消火器など |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・調査に必要な足場、高所作業車などの設置が可能か確認する ・状況に合わせて使用機器に落下防止措置を講じる |  |  |
| 作業 | １）調査対象位置の選定 ２）防炎シート・消火器の設置 ３）ベルトサンダー掛け | ・調査内容に適した位置を選定する ・機器が設備等へ接触し、破損させないように注意する ・ベルトサンダー掛けの際に発生する火花を想定し、想定される範囲に防炎シート、消火器を設置する ・ベルトサンダーに手が巻き込まれないように注意する。軍手禁止 ・必要に応じて防塵マスク、保護メガネを着用する ・50mm×50mm程度の範囲をサンディングベルト #120(粗目)、#400(中目)、#1000(細目)の 順番でそれぞれ縦横方向に研磨する ・サンディングベルト交換の際は電源を抜く |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残火がないか確認する(約30分) ・散水が可能であれば散水する ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |
| 作業状況写真 |  |  |  |  |
| 作業状況例 ベルトサンダー 研磨後 ベルトサンダー研磨状況 サンディングベルト 使用機器 |  |  |  |  |