| 作業名 | 測定調査(3Dレーザースキャナー) |  | 作成日 | 2022年12月 1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | 非接触式測定(3Dレーザースキャナー) |  |  |  |
| 使用機器・道具 | Leica RTC360、三脚等付属品 |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 |  |  |
| 作業 | １）機械の組み立て・設置 ２）測定 | ・機器に応じた水平・鉛直性を確保して、機器を設置する ・不安定な場所や測定中に機器が動くような場所には設置しない ・本体中央の球体回転部分に触れない ・雨天の場合、機器に雨が掛からないよう注意する （雨天時の外部測定は中止とする） ・機器とiPadをWi-Fiで接続し、測定を開始する ・iPad上で測定位置や取得データ等を確認し、測定データに不足が無いか確認する ・計測中に本体に衝撃を与えないよう注意する ・出来るだけ人の映り込みが無いようにする |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |
| 作業状況図 |  |  |  |  |
| Leica RTC360 ＜使用機器＞ ＜作業状況例＞ 設置・測定状況 ターゲット |  |  |  |  |