| 作業名 | 膜厚調査 |  | 作成日 | 2022年8月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | 電磁式/過電流式 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | SWT-9000 |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １）使用機器の動作確認 ２）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ３）現地への移動 ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・状況に合わせて使用機器に落下防止措置を講じる |  |  |
| 作業 | １）調査対象を確認する ２）ZERO調整 ３）測定 | ・素地が金属性か確認する。 ・調査対象物と同じ素地で実施が可能な場合は行い、不可の場合はテストピース（ZERO板）で実施する。 ・対象面に垂直にプローブを当て測定する。 |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |
| 作業状況図 |  |  |  |  |
| 膜厚計(SWT-9000) 測定状況 |  |  |  |  |