| 作業名 | 鋼材種別推定調査 |  | 作成日 | 2022年 9月29日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工法等 | サムスチールチェッカーによる鋼材種別推定 |  |  |  |
| 使用機器・道具 | サムスチールチェッカー、ベルトサンダー、養生・復旧道具 |  |  |  |
| 作業に必要な資格 | 無し |  |  |  |
| 職長名 |  |  |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 準備・移動 | １)火気使用届の提出 ２）使用機器の動作確認 ３）作業前ミーティング ・健康状態の確認 ・保護具・服装の確認 ・資格者の確認 ・作業手順の確認 ・現地KYの実施 ４）現地への移動 ５）作業場所の周辺環境の確認 | ・ベルトサンダーの使用が火気使用に該当する場合、火気使用届を提出する。 ・前日に正常に作動するか確認する ・体調不良の有無の確認 ・適正な保護具の着用 ・資格証の確認 ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める ・現地の状況に合わせた危険予知を行う ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する ・支障物の確認 ・競合作業の有無の確認 ・可燃物の有無の確認 |  |  |
| 作業 | １）調査位置の確認 ２）鋼材の研磨 ３）測定 | ・対象物の厚さ（2mm以上）や鋼材温度（5℃～35℃）が測定機器の使用範囲か確認する ・測定箇所の鋼材に電流が流れていないか、表面が乾燥しているかを確認する ・防炎シート等で養生する ・鋼材表面の塗装、黒皮、錆等をベルトサンダーにて研磨し、除去する ・ベルトサンダー使用時には、適正な保護具を着用し、巻き込まれ等に注意する ・プローブを測定面に直角になるように当て、鋼材の電気抵抗値を測定する。 ・測定された電気抵抗値から、鋼材種別を推定する |  |  |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント |  |  |
| 作業 | ４）復旧 | ・ロールマスカー等で測定箇所付近を養生する ・錆止めスプレー等にて復旧する |  |  |
| 片付け・移動 | １）片付け ２）移動 | ・残置物がないか確認する ・つまずき・転倒に注意する ・第三者への接触に注意する |  |  |
| 作業状況図 |  |  |  |  |
| 使用機器例 サムスチールチェッカー 作業状況例 測定状況 ベルトサンダーによる研磨 |  |  |  |  |